A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:			Stavební úpravy,přístavba a nástavba mateřské školy

Místo stavby:			Roztoky u Prahy, p.p.č.2977, 2978, 2979

Investor :				Město Roztoky, Náměstí 5.května, Roztoky

Projektant:			Jakub Eliáš, Svéradice 46, Horažďovice 341 01

IČ:						671 81 627

Zodp. projektant :		Ing. Radek Šantrůček

2. Základní údaje charakterizující stávající stav stavby

V současné době je mateřská škola v nevyhovujícím stavu a to jednak z hlediska kapacity a jednak z hlediska hygienického. V objektu je také nevyhovující kuchyně a ve 2.NP archiv Městského úřadu, bytová jednotka 2+1 a dvě místnosti v nájmu soukromé osoby.

V současné době je ve školce umístěno cca. 40 dětí. Požadavek investora je cca. 90 dětí.

3.Přehled výchozích podkladů pro zpracování PD

Zaměření stávajícího stavu, předchozí stupeň PD, jednání s investorem a personálem školky, snímek pozemkové mapy, požadavky investora na navýšení kapacity na maximum a ČSN, vyjádření správců sítí, protokol o kontrole KHS Praha 9 MuDr.Vernerové ze dne 17.12.2004, vyjádření ředitelky MŠ, znalecký posudek ing.Karel Socha, posudek Vladimíra Schwarze, statický posudek vypracovaný ing. Danielem Horákem, projektové řešení požární bezpečnosti od Ing. Bucifalové.

4.Popis navržených úprav

Projektová dokumentace řeší úpravu dispozice tak, aby splňovala požadavky ČSN, příslušných vyhlášek a bylo tak možné uvažovat s využitím maximální kapacity mateřské školy, které stávající stavební konstrukce umožní.

Školka bude rozšířena i do 2.NP a také bude provedena přístavba a nástavba vedle a nad přízemní částí budovy.

Nově bude školka rozdělena do 4 oddělení:  - I. Odd.-22 dětí-2 učitelky

-II. Odd.-22 dětí-2 učitelky

-III.odd.-24 dětí-2 učitelky

-IV.odd.-22 dětí-2 učitelky

Celkový počet dětí : 90

Počet zaměstnanců: 8 učitelek, 1 ředitelka, 2 osoby pro technologii stravování . Celkem tedy 11 osob.

Konstrukční řešení vychází ze statického posudku-nástavba z lehkého zdiva nejlépe z dřevěného sendviče. Proto byly všechny stěny 2.NP navrženy z velkoplošných panelů na bázi dřeva (PD vycházela z technických parametrů používaných předním výrobcem dřevostaveb v Čechách-firmy Atrium s.r.o. Horažďovice / www.atrium.cz /).

Zdivo přístavby v 1.NP je navrženo jako zděné z cihelných bloků tl. 300mm (např. Novatherm, Porotherm…). Příčky v 1.NP jsou navrženy jako zděné z cihel tl. 115mm, příčky ve 2.NP mohou být použity rovněž sendvičové panely nebo lehké sádrokartonové příčky.

Zastřešení je navrženo jako pultová střecha z lehkých dřevěných vazníků s ocelovými styčníkovými deskami a lehkou hliníkovou krytinou z profilované krytiny KOB 1004 uložené na dřevěné latě.

Strop nad přístavbou 1.NP je navržen jako systémový keramický strop Porotherm.

Strop nad 2.NP je tvořen zavěšeným sádrokartonovým podhledem se zateplením minerální vatou tl. 240mm na dřevěných vaznících. Schodiště do 2.NP je navrženo jako železobetonové opatřené kobercem.

Vnější plášť je částečně řešen jako zateplená fasáda s dřevěným obkladem palubkami a část fasády jako kontaktní zateplovací systém ukončený silikonovou omítkou.

Okna jižní fasády do denních místností musí být opatřeny protisluneční ochrannou-vnější rolety.

V rámci stavebních úprav budou kromě přístavby a nástavby provedeny drobné úpravy dispozice stávající školky (úpravy jsou patrné z výkresové dokumentace), částečná oprava omítek (hlavně po nově provedených vnitřních rozvodech elektroinstalace, vody, kanalizace a vytápění), dále výměna části podlah v 1.NP a dle stavu i ve 2.NP, dále již zmíněné vnitřní rozvody instalací a dle finančních možností investora vyměněna všechna okna za plastová min. tříkomorová zasklená izolačním dvojsklem (k=1,1).

Bude provedena demolice nadstř. částí komínů a doplnění střešní krytiny. Jeden komín bude zdemolován od základu.

V objektu bude nově instalován jídelní výtah. Pro něj bude zapotřebí vybudovat výtahovou šachtu z CP na tl. 150mm s otvory pro dvířka dle PD. Založení je nutné po odkrytí podlahy v 1.NP projednat se statikem a projektantem v rámci autorského dozoru.

Nově budou obloženy keramickými obklady nově vzniklé umývárny, WC, úklidové komory, celá kuchyně a přípravna ve 2.NP. Kolem Objektu bude proveden štěrkový chodníček š. 300mm.

Projekt byl vypracován na základě výše uvedených podkladů a skutečností zjištěných při prohlídce stavby a z předchozího stupně PD. Tyto nemohly ověřit stav veškerých stavebních (původních) konstrukcí. Nelze vyloučit, že v průběhu stavebních prací budou zjištěny nové, dosud neznámé skutečnosti, které si vyžadují úpravu nebo změnu projektové dokumentace. Veškeré rozměry a kóty uvedené na výkresech je nutno ověřit na stavbě. Předložená PD nenahrazuje dílenské či výrobní výkresy a pokud pro zhotovitele není dostatečně podrobná, musí si zajistit výrobní dokumentaci. Projektanta je nutné informovat o všech změnách, resp. nepředvídaných okolnostech, které se během stavebních úprav vyskytnou a to jak v druhu a rozsahu prací, použitých materiálech, tak ve vstupních předpokladech a podkladech použitých pro vypracování této projektové dokumentace. Konstrukční detaily je nutné navrhovat a provádět dle ČSN. Stavební hmoty smí dodavatel stavby používat, zpracovávat a skladovat pouze v souladu s podmínkami uvedenými jejich výrobcem.

5.Plošné zhodnocení jednotlivých oddělení školky a jejich zázemí

I.oddělení v 1.NP – 22 dětí

Zádveří, šatna dětí, WC, umývárna, sprcha, WC pro personál, WC přístupné ze zahrady, denní místnost, herna a jídelna, úklidová komora.

Plocha denní místnosti je 89 m2, tj. cca. 4m2/dítě    VYHOVUJE.

II.oddělení v 1.NP – 22 dětí

Zádveří, šatna dětí, WC, umývárna, sprcha, sklad lehátek, WC pro personál, denní místnost, herna a jídelna.

Plocha denní místnosti je 89 m2, tj. cca. 4m2/dítě    VYHOVUJE.

III.oddělení ve 2.NP – 24 dětí

Zádveří a šatna dětí je v 1.NP v rámci II.oddělení, WC, umývárna, sprcha, sklad lehátek, WC a sprcha pro personál, denní místnost, herna a jídelna,sklad DKP, sklad čistého prádla, úklidová komora,šatna pro personál, ředitelna

Plocha denní místnosti je 99 m2, tj. 4,1m2/dítě    VYHOVUJE.

IV.oddělení ve 2.NP – 22 dětí

šatna dětí, WC, umývárna, sprcha, sklad lehátek, WC a sprcha pro personál je přístupná v oddělení III, denní místnost, herna a jídelna,přípravna jídel s jídelním výtahem z 1.NP

Plocha denní místnosti je 94 m2, tj. 4,2m2/dítě    VYHOVUJE.

6.Technologie kuchyně

Kapacita provozu:					100

Distribuce jídel:						přes výdej do jídelen, do 2.NP pomocí jídelního výtahu

Energie pro gastrotechnologii:		elektrická energie

Stručný popis stavby

Prostory pro vybudování kuchyně se nacházejí v 1.NP stávající budovy. Přístup do kuchyně je od zásobovacího vstupu, kterým se zavážejí suroviny. Navrhované dispoziční řešení je dáno technickými možnostmi budovy a nutností dodržet hygienické normy, požadavky bezpečnosti práce a podmínky provozu.

Provozní řešení

Navržená dispozice řeší uspořádání jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení s ohledem na plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné provozní napojení, úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu.

Celkové dispoziční řešení je navržené podle moderních poznatků a vyhovuje jak provozním, hygienickým tak i bezpečnostním předpisům stanoveným pro výrobu jídel.

Dispoziční řešení

Dispozičně je celý stravovací provoz umístěn do 1.NP a 2.NP. Vzhledem k tomu, že děti z jednotlivých oddělení je nutno stravovat zcela odděleně, musí ve 2.NP vzniknout přípravna pro jídelnu III. a IV. Oddělení. Propojení přípravny ve 2.NP s 1.NP a kuchyní je řešeno pomocí jídelního výtahu. Z kuchyně budou hotové pokrmy v uzavřených nádobách pomocí vozíku převezeny k výtahu, vyvezeny nahoru a v přípravně připraveny k podávání. Vzhledem k dispozičnímu řešení je nutné umístit výtah tak, aby byla zajištěna návaznost výtahu na přípravnu pro oddělení II a IV.

Je zde soustředěn veškerý provoz potřebný k zajištění požadované kapacity stravování. Skladové zázemí, přípravny, varná část kuchyně, umývárny nádobí a pomocné provozy (technické zázemí, soc. zařízení, šatna personálu) jsou navrženy tak, aby respektovali provozní i hygienické požadavky.

Nové zboží a suroviny se naskladňují přímo do skladu potravin. Četnost navážení zásob musí být uživatelem zajištěna a garantována tak, aby nebyla narušena výrobní kapacita kuchyně a aby odpovídala kapacitám skladových prostor. Veškeré suroviny budou skladovány odděleně dle sortimentu a teplot požadovaných pro jejich uložení.

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena technologickým zařízením a pracovními plochami tak, aby příprava pokrmů probíhala dle platných hygienických a provozních předpisů. Celková dispozice a rozmístění hlavních zařízení jsou patrné z výkresové dokumentace (výkres č.21).

Šatny a sociální zázemí pro personál

Šatna a sociální zázemí pro personál bude samostatné pouze pro personál kuchyně, toalety budou od dalších prostor odděleny předsíňkou s umyvadlem s bezdotykovou baterií. Příčky oddělující jednotlivé prostory je nutné vyzdít až do stropu a prostory řádně větrat (el. ventilátory). Součástí soc. zařízení je i samostatná úklidová komora určená pouze pro úklid gastro provozu.

Pro potřeby personálu je k dispozici také denní místnost. Pro výkon administrativních prací slouží samostatná kancelář navazující ne denní místnost.

Sklad potravin

Sklad potravin slouží k oddělenému uložení surovin. Je vybaven mrazícími truhlami, chladícími skříněmi a regály.

Přípravny

Hrubá příprava zeleniny – samostatný stavebně oddělený prostor vybavený pracovní plochou, dřezem s tekoucí teplou a studenou vodou, umyvadlem a elektrickou škrabkou.

Čistá příprava zeleniny – samostatný úsek v rámci varny, vybavený pracovní plochou, dřezem s tekoucí teplou a studenou vodou, v dosahu je umyvadlo s bezdotykovou baterií.

Příprava masa – samostatný úsek v rámci varny vybavený pracovními plochami, dřezem s tekoucí teplou a studenou vodou, v dosahu je umyvadlo s bezdotykovou baterií. Vzhledem k velikosti provozu a dané dispozici zde bude v časovém oddělení probíhat vytloukání vajec-ve skladu potravin je k dispozici samostatná chladící skříň na vejce.

Příprava těst – samostatný úsek v prostoru varny vybavený pracovními plochami, v dosahu je umyvadlo s bezdotykovou baterií.

V prostoru kuchyně je k dispozici pojízdný stůl sloužící jako rezervní pracovní plocha s variabilní polohou.

Varna – prostor varny slouží pro přípravu pokrmů teplé i studené kuchyně. Varna je vybavena čtyř-plotýnkovým sporákem a elektrickým konvertomatem. Nad varným blokem je nutno umístit vzduchotechnický zákryt (digestoř s odtahem par mimo objekt).

Výdej – Výdej přímo navazuje na prostor varny. Je tvořen pracovním stolem s nástavbou a pojízdným vyhřívaným vozíkem. Vozík je převezen do prostoru jídelny popřípadě výtahu. Část pokrmů bude vyvezena v uzavřených nádobách výtahem do 2.NP. Zde bude pokrm naporcován, rozdělen a vydán. Po skončení výdeje bude nádobí svezeno výtahem do 1.NP a převezeno na vozíku do umývárny.

Příprava ve 2.NP– tato příprava slouží k naporcování pokrmů pro oddělení ve 2.NP. je vybavena pracovní plochou, dvojdřezem s tekoucí teplou a studenou vodou a umyvadlem s bezdotykovou baterií.

Umývárna provozního nádobí – tvoří jí samostatný pracovní úsek vybavený mycím stolem se dvěma vanami a pracovní plochou.

Umývárna stolního nádobí – použité stolní nádobí je pomocí vozíku odvezeno do umývárny stolního nádobí. Zde je zbaveno hrubých nečistot a zbytků a následně v předoplachovém dřezu tlakově očištěno vodou. Dále je umyto v průchozí myčce, kde je dokonale zajištěno mytí a dezinfekce. Použité nádobí z 2.NP bude po skončení výdeje svezeno výtahem a umyto v umývárně stolního nádobí.